Documentație tema 1

SAVA ANTONIA-GEORGIA

GRUPA 363

Cerințele :

- 4 LED-uri: Acestea sunt folosite pentru a simula progresul procesului de încărcare. Fiecare LED reprezintă un anumit procent de încărcare (de exemplu, 25%, 50%, 75%, 100%).

- 1 LED RGB: Acest LED indică starea sistemului:

  - Verde: Sistemul este liber, pregătit pentru o nouă încărcare.

  - Roșu: Sistemul este ocupat, adică procesul de încărcare este în desfășurare.

- 2 Butoane:

  - Butonul de Start: Inițiază procesul de încărcare atunci când este apăsat.

  - Butonul de Stop: Oprește procesul de încărcare în orice moment și resetează sistemul.

- Rezistoare: Acestea sunt utilizate pentru a proteja LED-urile și butoanele de curentul excesiv.

  - 6 rezistoare de 220Ω/330Ω sunt conectate în serie cu LED-urile și LED-ul RGB.

  - 2 rezistoare de 1kΩ sunt conectate la butoanele de control pentru a preveni fluctuațiile de curent.

- Breadboard și fire de legătură pentru conectarea componentelor între ele și cu placa Arduino.

3. Componente Utilizate

- Placă Arduino: Reprezintă "creierul" sistemului, unde este încărcat și rulează codul de control al LED-urilor și butoanelor.

- LED-uri (4 ): Folosite pentru a indica progresul încărcării.

  - Conectate pe pini digitali ai Arduino (pini 10, 9, 8, 7).

  - Fiecare LED este asociat cu un procent de încărcare.

  - LED-urile sunt controlate prin funcția digitalWrite() din cod.

- LED RGB (1 ): Este folosit pentru a indica starea sistemului (liber sau ocupat).

  - Conectat pe trei pini ai Arduino (pini 6 pentru roșu, 5 pentru verde, 4 pentru albastru).

  - Combinațiile de culori indică starea sistemului: verde pentru liber, roșu pentru ocupat.

- Butoane (2 ):

  - Butonul de Start: Conectat la pinul digital 3, folosit pentru a iniția procesul de încărcare.

  - Butonul de Stop: Conectat la pinul digital 2, folosit pentru a opri încărcarea și a reseta sistemul.

  - Ambele butoane sunt conectate cu rezistoare de 1kΩ pentru stabilitatea semnalului și prevenirea fluctuațiilor necontrolate (debouncing).

- Rezistoare:

  - 6x rezistoare de 220Ω/330Ω: Conectate în serie cu LED-urile și LED-ul RGB pentru a limita curentul și a preveni deteriorarea acestora.

  - 2x rezistoare de 1kΩ: Conectate la butoanele de start și stop pentru a stabiliza intrările digitale de pe placa Arduino.

- Breadboard: Utilizată pentru a conecta toate componentele împreună fără a fi nevoie de lipire. Aceasta permite un montaj rapid și ușor de modificat pentru testare și dezvoltare.

- Fire de legătură : Folosite pentru a conecta toate componentele de pe breadboard la placa Arduino.

Diagrama Circuitului

- LED-uri:

  - Fiecare LED este conectat la un pin digital al Arduino (pini 10, 9, 8, 7) prin intermediul unui rezistor de 220Ω/330Ω.

  - Catodul fiecărui LED este conectat la pământ (GND).

- LED RGB:

  - Pinii roșu, verde și albastru ai LED-ului RGB sunt conectați la pinii digitali 6, 5, și 4 ai Arduino, prin rezistoare de 220Ω/330Ω.

  - Catodul comun al LED-ului RGB este conectat la GND.

- Butoane:

  - Un capăt al butonului de Start este conectat la pinul digital 3 și la un rezistor de 1kΩ, iar celălalt capăt este conectat la GND.

  - Un capăt al butonului de Stop este conectat la pinul digital 2 și la un rezistor de 1kΩ, iar celălalt capăt este conectat la GND.

- Breadboard:

  - Toate componentele sunt montate pe breadboard, iar legăturile dintre acestea și Arduino sunt realizate cu fire de conexiune

Codul încărcat pe placa Arduino controlează starea LED-urilor și răspunde la acțiunile butoanelor. Iată o prezentare succintă a funcționalităților:

- Butonul de Start inițiază procesul de încărcare, aprinzând LED-urile pe rând pentru a simula progresul.

- Butonul de Stop oprește imediat procesul de încărcare și stinge toate LED-urile.

- LED-ul RGB indică starea curentă:

  - Verde: Sistemul este liber.

  - Roșu: Sistemul este ocupat și procesul de încărcare este în desfășurare.

- 1. Gestionarea Butoanelor: Start și Stop

- Butonul de Start (BSTART)

Pinul corespunzător butonului de Start este definit ca intrare digitală cu rezistență internă de pull-up activată (INPUT_PULLUP), ceea ce înseamnă că, în mod implicit, butonul va citi HIGH, iar când este apăsat, va citi LOW.

  - Explicație:

    - Atunci când butonul este apăsat (când digitalRead(BSTART) este LOW), și procesul de încărcare nu este deja activ (!chargingActive), variabila chargingActive devine true, semnalând că încărcarea a început.

    - Funcția incarcare() este apelată pentru a simula procesul de încărcare.

    - După finalizarea procesului de încărcare, variabila chargingActive este resetată la false, indicând faptul că sistemul este din nou pregătit.

Butonul de Stop (BSTOP)

- Rol: Oprește procesul de încărcare în orice moment și resetează starea sistemului, inclusiv oprirea tuturor LED-urilor.

Pinul corespunzător butonului de Stop este de asemenea definit ca INPUT_PULLUP, iar starea butonului este citită în timpul fiecărei bucle.

  - Explicație:

    - Când butonul de Stop este apăsat (digitalRead(BSTOP) == LOW), funcția turnOffAllLEDs() este apelată, care stinge toate LED-urile, inclusiv LED-ul RGB.

    - Variabila chargingActive este setată la false, ceea ce resetează starea procesului de încărcare și permite pornirea unui nou ciclu de încărcare după apăsarea butonului de Start.

2. Gestionarea LED-urilor)

- Rol: Cele 4 LED-uri sunt folosite pentru a simula progresul încărcării în 4 etape, fiecare LED reprezentând un procent de încărcare: 25%, 50%, 75%, 100% .

  - Explicație:

    - În funcția incarcare(), fiecare LED este aprins pe rând folosind digitalWrite() cu o întârziere de 1 secundă între ele (delay(1000)).

    - LED-ul roșu al RGB-ului este aprins la începutul funcției pentru a indica faptul că sistemul este în proces de încărcare.

    - După ce toate LED-urile s-au aprins (simulând încărcarea completă), LED-ul roșu este stins și LED-ul verde este reaprins pentru a semnala că procesul de încărcare este finalizat.

LED-ul RGB pentru Indicația Stării Sistemului

- Rol: LED-ul RGB este folosit pentru a indica dacă sistemul este liber sau ocupat:

  - Verde: Sistemul este pregătit pentru o nouă încărcare (stare liberă).

  - Roșu: Sistemul este ocupat, adică încărcarea este în curs.

  - Explicație:

    - LED-ul RGB utilizează trei pini diferiți pentru a controla culorile roșu (pin 6), verde (pin 5) și albastru (pin 4). In cazul nostru, doar culorile roșu și verde sunt folosite:

      - Roșu: Apare în timpul procesului de încărcare (încărcare activă).

      - Verde: Apare atunci când sistemul este pregătit pentru o nouă încărcare sau după ce încărcarea s-a terminat.

### 3. Oprirea LED-urilor (Resetare la Apăsarea Butonului de Stop)

Pentru a opri toate LED-urile atunci când butonul de Stop este apăsat, am creat funcția turnOffAllLEDs(). Această funcție resetează toate LED-urile la starea LOW (oprit).

Explicație:

- Când funcția este apelată (prin apăsarea butonului de Stop), toate LED-urile folosite pentru simularea încărcării (led1, led2, led3, led4) și LED-ul roșu al RGB-ului sunt oprite.

- LED-ul verde este reaprins pentru a indica faptul că sistemul este liber și pregătit pentru o nouă operațiune.

- Schema electrica (WOKWY) :

- Poze ale setup ului fizic :